10

# Komunikační rozhraní PC – USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth, IrDA, ovládací zařízení – princip a parametry klávesnice, myš, trackpoint, touchpad, dotykové obrazovky, interaktivní tabule

Komunikační rozhraní

- Umožňuje interakci a výměnu dat mezi různými systémy, aplikacemi nebo zařízeními.

- Mohou být fyzická (např. porty, kabely) nebo softwarová (API, síťové protokoly).

Fyzické rozhraní

Parametry

- Uspořádání vodičů, Šířka pásma, Frekvence, Rychlost, Způsob přenosu, Možnosti připojení

USB (Universal Serial Bus)

- Sériový paketový přenos vysokou rychlostí (až 10 Gbit/s - USB 3.1)

- Pyramidová topologická struktura

  - Host/root (na vrcholku) řídí přenos

  - Všechna komunikace jde přes hosta, zařízení nemohou mluvit přímo mezi sebou

  - Jeden spoj od hostitele se může větvit v rozbočovači - hub

  - Na jedno USB je možné připojit maximálně 127 zařízení

USB Pipe (“roury”)

- Zajišťuje logické propojení hostitele a zařízení (endpointů)

- Až 16 IN a 16 OUT endpointů

Message pipe

- Obousměrná roura pro řídící přenosy (konfigurace zařízení)

- Posílá SETUP, IN a OUT pakety, plánuje přenosy, resetuje a poskytuje napájení

Stream pipe

- Jednosměrná roura pro přenos dat

- Izochronní - garantovaná přenosová rychlost ale možná ztráta dat (audio, video zařízení)

- Přerušovaný přenos - garantované rychlé odpovědi na asynchronní události (klávesnice, myš)

- Nárazový přenos (bulk) - velké datové přenosy s maximální možnou šířkou přenosu, bez garance rychlé odpovědi ale bez ztráty dat (přenosy dat z disků)

Připojení USB

- Hub informuje hostitele o tom, že bylo připojeno nové zařízení.

- Hostitel se dotáže hubu, na který port bylo zařízení připojeno.

- Hostitel vydá příkaz tento port zapnout a provést vynulování (reset) sběrnice.

- Hub generuje signál (reset) o délce 10 ms a uvolní pro zařízení napájecí proud 100 mA.

- USB hostitel povolí dotyčný port a komunikuje s daným USB zařízením prostřednictvím řídící roury na defaultní adrese 0.

- Hostitel si přečte první bajty deskriptoru zařízení určující délku datových paketů.

- Hostitel přiřadí zařízení USB jeho adresu na sběrnici a zjistí, zda jde o hub nebo koncové zařízení a jakou šířku pásma bude potřebovat.

- Následně vytvoří řídící rouru pro toto USB zařízení a nasměruje ji na přiřazenou adresu a endpoint číslo 0.

- Hostitel přiřadí zařízení napájecí proud podle deskriptoru zařízení a vyhledá příslušný ovladač v hostitelském software.

Informace v deskriptoru zařízení USB

Povinné (Standard)

- identifikace výrobce (USB Vendor) a třídy, do které zařízení patří, napájecí proud, informace o zařízení, konfigurace a počet koncových bodů.

Volitelné (Class)

- bližší specifikace zařízení pro konkrétní třídu, do které patří.

Specifikace USB

USB 1.1 - Low-Speed 1,5 Mb/s / Full-Speed 12 Mb/s – 4 vodiče, max 500 mA

USB 2.0 - Hi-Speed 480 Mbit/s – zpětná kompatibilita – 4 vodiče, max 500 mA

USB 3.0 – Superspeed 5Gb/s – 4+4 vodiče (USB 3.1 - Gen1, konektor A), max 900 mA

USB-C Gen1 - USB 3.1 Gen1 SuperSpeed 5Gb/s, konektor C, teoreticky max 100W

USB-C Gen2 - USB-C 3.1 Gen2 SuperSpeed+ 10 Gbit/s, konektor C, teoreticky max 100 W

USB 2.0 hub – blok překladače transakcí mezi USB 1.0 a USB 2.0

- Zajišťuje překlad formátu dat mezi vysokou (USB 2.0) a plnou (USB 1.1) rychlostí

USB 3.0 Komikace

Obsahuje stejnou jednotku pro USB 2.0 ale obsahuje také oddělenou jednotku pro Super-Speed vysokorychlostní přenos dat.

Konektor USB 1.1, USB 2.0

Konektor USB 3.0, USB 3.1

USB 3.0, 3.1 má navíc 4 linky pro superspeed, je zpětně kompatibilní s USB 2.0 (pak tyto linky nevyužívá)

USB C

- Oválný, stranově symetrický, posílen počet kontaktů napájení

Přehled typů konektorů

Ethernet

- Standard IEEE 802.3

- Konektor RJ45

- Rychlosti 10/100/1000 Mbps

Wifi - “Wireless Fidelity”

- Využití standardů ve volném pásmu 2,4 GHz a 5 GHz

Bluetooth

- Technologie pro PAN sítě, standard IEEE 802.15

- Rádiové pásmo 2,4 GHz, FHSS modulace

- Dnes se využívá tzv. Low Energy technologie, umožňující minimální energetickou náročnost (myš, sluchátka atd.)

- Nejnovější verze je  Bluetooth 5.3

- Zařízení jsou identifikována pomocí své adresy BD_ADDR (BlueTooth Device Address)

- Bluetooth řeší Aplikační vrstva ISO/OSI

IrDA -  (Infrared Data Association)

- Bezdrátová komunikace pomocí infračerveného světla

- Dnes převážně nahrazuje Bluetooth protože nemá potřebu přímé viditelnosti mezi zařízeníma

Klávesnice

- základní rozhraní pro komunikaci mezi uživatelem a počítačem

Rozdělení klávesnic

- Podle technologie (přepínače, membrána, kapacitní, Hallův jev)

- Podle standardů a použití (multimediální, funkční, kurzorové a numerické klávesy)

- Pro notebooky - podsvícená, nepodsvícená, s nebo bez numerické části

- Podle typů připojení (USB, Blutooth, PS/2 a starší…)

- Způsob komunikace (SCAN kód, ASCII kód, BIOS, znakové sady)

Princip klávesnice

- Pole spínačů zapojené do matice (má řádky a sloupce)

- Postupně aktivuje řádky a sloupce (zjistí které klávesy jsou zmáčknuté)

- Podle zmáčknuté klávesy se pošle tzv. scan-kód (pevně daný pro každou klávesu, nezáleží na rozložení či jazyku)

- Ovladač v operačním systému přečte kód a podle rozložení zapíše zmáčknutí klávesy

Typy klávesnic:

Mechanické klávesnice

- Mechanický spínač

- Při stisknutí se sepne kontakt

- K návratu klávesy slouží návratový mechanismus (pružina)

- Charakteristický klapající zvuk

Membránová klávesnice

- Návratový mechanismus nahrazen gumovou membránou (čepičkou) s bodovým uhlíkovým kontaktem na vrcholu

- Při stisku se uhlíkový kontakt sepne

- Narozdíl od klasické  mech. klávesnice uhlíkový kontakt nerezne

- Membrána tvoří ochrannou vrstvu, která zamezuje nečistotám dostat se ke kontaktům

- Horší odezva kláves

Nůžkový mechanismus pro membránové  klávesnice

Trackpoint

- Polohovací zařízení notebooků

- Funguje jako joystick, nachází se na klávesnici

- Tlačítka pro trackpad se nachází nad touchpadem

Počítačová myš

Principy snímání pohybu myši

Elektromechanické

- Historie, dnes nepoužívané

- Snímal se pohyb kuličky pomocí mechanických kontaktů

Optomechanické

- Historie, dnes nepoužívané

- Pohyb se snímal pomocí kuličky, která roztáčela válečky na určité straně, které přerušovali tok světla, tyto přerušení zaznamenávala zařízení zvaná optrony (detektory světla)

- Nevýhodou byly nečistoty, které kulička přenášela z podložky do mechanismu myši

Optické

- Registruje pohyb odraženého obrazu podložky, na kterou svítí šikmo svítivá dioda

- Od podložky se světlo odráží a dopadá na matici několika stovek pixelů struktury CCD (16x16 až 30x30 pixelů)

- Dioda bliká s frekvencí 1 kHz až 5 kHz

- Speciální obvod vyhodnocuje posunutí obrazu během periody sejmutí jednotlivých snímků

- Rozlišovací schopnosti od 400 do 3 200 DPI2(posunutí mezi 0,1mm až 0,01mm)

- Podložka musí být nehomogenní (proto nefunguje na skleněné podložce)

- Laserové myši fungují i na skle

Touchpad

- pohyb kurzorem po obrazovce podle pohybů uživatelova prstu

- princip snímání elektrické kapacity prstu nebo kapacity mezi senzory (podobně jako dotykové obrazovky)

- tlačítka podobně jako na počítačové myši, nebo dvojklepnutí a posuv

Dotykové obrazovky

- Displej, který je schopen detekovat přítomnost a místo doteku

- Jednodotykové a vícedotykové obrazovky

Rezistivní Technologie

- Rozpoznává dotyk promáčknutím obrazovky (mechanické) na rezistivní vrstvu (nárůst odporu v daném místě)

- Méně používané

Kapacitní Technologie

- Vodivý lidský prst narušuje elektrostatické pole na povrchu obrazovky

- Nelze ovládat nevodivým prvkem (rukavice atd.)

- Dotyková vrstva zabudována přímo do displeje

- Dnešní standard

Interaktivní tabule

- Využívá soustavu zařízení (Počítač, projektor, dotyková tabule nebo kamery)

- Funguje buď na principu dotykového displeje nebo snímání pohybu buď kamerou nebo jiným zařízením (chytrým perem, laserem atd.)

- Zařízení mezi sebou komunikují buď drátově (USB) nebo bezdrátově (Wifi, Bluetooth)

- Vyžaduje speciální software