# Komunikační rozhraní PC – USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth, IrDA, ovládací zařízení – princip a parametry klávesnice, myš, trackpoint, touchpad, dotykové obrazovky, interaktivní tabule.

Komunikační rozhraní – interface umožňující přenos dat mezi hostitelem a koncovými subjekty, sjednocuje komunikaci v rámci programů, tzv. API

Parametry fyzického rozhraní: Uspořádání vodičů, Šířka pásma, Frekvence, Rychlost, Způsob přenosu, Možnosti připojení

# USB (universal serial bus)

První specifikace byla navržena v roce 1995, důležité specifikace jsou:

- USB 1.1 – Low-speed 1,5Mb/s / Full-speed 12Mb/s–4 vodiče, max. 500 mA

- USB 2.0 - High-Speed 480 Mbit/s – zpětná kompatibilita – 4 vodiče, max 500 mA

- USB 3.0 – Superspeed 5Gb/s – 4+4 vodiče (USB 3.1 - Gen1, konektor A), max 900 mA

- USB-C Gen1 - USB 3.1 Gen1 SuperSpeed 5Gb/s, konektor C, teoreticky max 100 W

- USB-C Gen2 – USB-C 3.1 Gen2 SuperSpeed+ 10 Gbit/s, konektor C, teoreticky max 100 W

Informace v deskriptoru zařízení USB:

- Povinné – identifikace výrobce a třídy, napájecí proud, informace o zařízení, počet koncových bodů

- Volitelné – bližší specifikace zařízení pro třídu, do které patří

Fáze připojení USB zařízení:

- Hub informuje hostitele o tom, že bylo připojeno nové zařízení

- Hostitel se dotáže hubu, na který port bylo zařízení připojeno

- Hostitel vydá příkaz tento port zapnout a provést vynulování (reset) sběrnice

- Hub generuje signál (reset) o délce 10 ms a uvolní pro zařízení napájecí proud 100 mA

- hostitel povolí dotyčný port a komunikuje s USB zařízením prostřednictvím řídící roury na výchozí adrese 0

- Hostitel si přečte první bajty deskriptoru zařízení určující délku datových paketů

- Hostitel přiřadí zařízení USB jeho adresu na sběrnici a zjistí, zda jde o hub nebo koncové zařízení a jakou šířku pásma bude potřebovat.

- Následně vytvoří řídící rouru pro toto USB zařízení a nasměruje ji na přiřazenou adresu a endpoint číslo 0.

- Hostitel přiřadí zařízení napájecí proud podle deskriptoru zařízení a vyhledá příslušný ovladač v hostitelském software

Logické propojení hostitele a koncového zařízení:

- Endpoint je koncové zařízení, které chce mluvit s hostitelem

- Jedno koncové zařízení může mít více Endpointů

- Pro komunikaci mezi hostitelem a endpointem vznikne tzv. Data pipe

- Koncové zařízení může mít až 32 endpointů (16 IN, 16 OUT), každý endpoint má přirazeno unikátní číslo v procesu inicializace (4 bity)

- jsou různé Data pipes pro různé účely:

  - Message pipe – obousměrná roura pro řídící přenosy (poskytování reset signálů, řízení napájení, setup, config)

  - Stream pipe – jednosměrná roura pro přenos dat

    - Izochronní – garantovaná přenosová rychlost ale možná ztráta dat (audio, video)

    - Přerušovaný přenos  – garantované rychlé odpovědi na asynchronní události (klávesnice, myš).

    - Nárazový přenos – velké datové přenosy s maximální možnou šířkou přenosu, bez garance rychlé odpovědi ale bez ztráty dat (přenosy dat z disků).

USB topologie

- Pyramidovitá tiered topologická struktura, hostitel – root (Tier 1) řídí přenos – komunikace s koncovými zařízeními se odehrává přes něj, přímá komunikace mezi zařízeními není možná

- Jeden spoj od hostitele se může větvit v rozbočovači – hub

- Na jednoho hostitele USB je možno připojit až 127 zařízení (Intel má tvrdý limit, AMD dovolí jít přes limit)

- Lze zapojit max 5 hubů za sebou (nelze přidat další hub na Tier 7, Windows odmítne zobrazit, vytvořit adresu a dát rouru hubu na Tier 7), důvodem jsou časová omezení (každý hub má jen malé časové okno pro komunikaci) a limit elektrického odběru (mnoho zařízení by mohlo poškodit port na Root hubu)

Komunikace USB 2.0

- Zajišťuje překlad formátu dat mezi vysokou (USB 2.0) a plnou (USB 1.1) rychlostí – překladač transakcí (TT)

Hub komunikace USB 3.0

- Zařízení pro komunikaci Super-Speed(USB 3.0) jsou fyzicky i logicky odděleny od komunikace High-Speed(USB 2.0), Full-Speed (USB 1.0)

- Samostatné řadiče USB pro USB 2.0 a USB 3.0

Drát USB 3.0

- USB 3.0, 3.1 má navíc 4 linky pro SuperSpeed, je zpětně kompatibilní s USB 2.0 (pak tyto linky nevyužívá)

# Ethernet

- Standart pod názvem IEEE 802.3

- Rozhraní většinou integrované na základní desce

- konektor RJ45

- používají se kroucené dvojlinky nebo optické kabely (dříve koaxiální kabely)

- rychlosti 10/100/1000 Mbps

# WiFi

- Standart pod názvem IEEE 802.11

- Bezdrátový LAN připojení využívající rádiových frekvencích

- Využívá se volných pásem 2,4 GHz a 5GHz

# Bluetooth

- Standart pod názvem IEEE 802.15

- Bezdrátová pro PAN

- Rádiová technologie o nízkém vysílacím výkonu za cílem nahrazení propojení elektronických zařízení (tiskárna, mobil, sluchátka)

- Pracuje v pásmu 2,4 GHz

- FHSS modulace – během jedné sekundy je provedeno 1600 skoků (přeladění) mezi 79 frekvencemi s rozestupem 1 MHz (tento mechanismus zvýší odolnost spojení vůči rušení na stejné frekvenci)

- Přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem není potřeba

- Nízká spotřeba a jednoduchá

- Jednotlivá zařízení lze identifikovat pomocí jejich BD_ADDR (Bluetooth device address), podobně jako MAC

- Bluetooth řeší vyšší – až aplikační vrstvy ISO/OSI modelu

- Mnoho verzí:

  - Bluetooth 4.0 (r. 2010) – nízká energetická náročnost, vhodné pro hands-free

  - … 4.2 (r. 2014) – zahrnuje protokol 6LoWPAN, používají chytré žárovky

  - 5.0 (r. 2016) – tech. BLE (Bluetooth low energy) – zvýší rychlost přenosu na úkor dosahu, IoT

  - 5.1 (r. 2019) – podpora mesh sítí

  - 5.2 (r. 2019) – všesměrové vysílání (one-to-many, many-to-one)

# IrDA

- IrDA (infrared data association) – bezdrátová komunikace pomocí infračerveného světla

- Je vytlačováno kvůli Bluetooth, který eliminuje problém přímé viditelnosti vysílače a přijímače

- Infračervené optické záření o 875 nm

- Sériový a asynchronní přenos

- Rychlost přenosu dat je 2400 – 115 200 b/s

# Klávesnice

- Základní rozhraní pro komunikaci mezi uživatelem a PC

- Rozložení kláves historicky odvozeno od psacího stroje

- Pro různé jazyky je stejné rozložení klávesnice, ale na jednotlivých klávesách jsou různé znaky

- Klávesy se dělí na numerické abecední, funkční (F1-12), a metaklávesy (klávesa nic nedělá, je potřeba další stisk jiné klávesy, např. CTRL, Shift)

- Na klávese F a J je výstupní ryska pro rychlou orientaci

- Jiná elektronická zařízení mají upravenou a zjednodušenou klávesnici speciálně pro jejich účely

- Rozdělení klávesnic:

  - Podle technologie (mechanická/přepínače, membrána, kapacitní, Hallův jev (magnetismus))

  - Podle standardů a použití (PC/XT, PC/AT – multimediální, funkční, kurzorové a numerické klávesy)

  - Pro notebooky – podsvícená, nepodsvícená, s nebo bez numerické části

  - Podle typů připojení (USB, PS/2)

  - Způsob komunikace (SCAN kód, ASCII kód, BIOS, jiná znaková sada)

- Princip činnosti klávesnice:

  - Pole spínačů, které jsou zapojeny do matice

  - Řadič klávesnice aktivuje postupně jednotlivé řádky a sloupce a tím zjistí, jaké klávesy jsou stisknuty (umí detekovat stisk více kláves najednou)

  - Podle toho, jaká klávesa je stisknutá tak se pošle tzv. SCAN CODE (každá klávesnice má každý Scan code úplně stejný i bez ohledu na nastavený jazyk)

  - Scan code poté přeloží PC podle toho, jaký je právě nastavený jazyk (QWERTY, QWERTZ)

  - Tyto jazyky lze přepínat

Mechanická klávesnice

- může se lišit velikost, výška, hloubka stisku a hlasitost jednotlivých kláves

- jasná zpětná vazba

- dlouhá životnost, lze vyměnit jednotlivé klávesy

- vykazují zákmity při sepnutí (bouncing)

Klávesnice s membránou

- mezi klávesami a kontakty je vložena silikonová membrána s výstupky ve tvaru „čepičky“ a s uhlíkovou vodivou ploškou v každé „čepičce“

- po stlačení uhlík propojí elektrický obvod a sepne, membrána zajistí pružnost a návrat do původní polohy

- Membrána je obvykle z jednoho kusu pro celou klávesnici, zajišťuje těsnost a vodě a prachu odolnost klávesnice (vhodné pro mobilní přístroje)

- Klávesnice je poměrně levná, životnost je vysoká

- Nevýhodou je měkčí stisk a horší zpětná kompatibilita

TrackPoint

- z gumy který lze vyměnit, malý joystick, mezi klávesami

- nakloněním se pohybuje myš, citlivost řeší software

- má jak levé, tak pravé tlačítko

# Myš

# Elektromechanické

- již zastaralá technologie

- nevýhoda: kulička přenáší prach a pot z podložky či desky stolu na válečky

- Při pohybu kuličky se kolečko otáčí a dochází k přerušování světelného paprsku a vzniku impulzů v optronu

- Celkový počet impulzů odpovídá posunutí v příslušném směru

- směr pohybu rozpoznávají dva fototranzistory a směr pohybu se určí z posloupnosti impulzů z jednotlivých fototranzistorů

- impulsy se přenáší do počítače pomocí rozhraní USB (PS/2, Bluetooth)

- V roce 1996 bylo prostřední tlačítko myši nahrazeno rolovacím kolečkem

- Pohyb rolovacího kolečka se převádí na elektrické impulzy stejně jako u válečků pro převod pohybu myši

# Optické

- registruje pohyb odraženého obrazu podložky, na kterou svítí šikmo svítivá dioda

- od podložky se světlo odráží a dopadá na jednoduchou matici několika stovek pixelů struktury CCD (16x16 až 30x30 pixelů)

- dioda bliká s frekvencí 1 kHz až 5 kHz a speciální obvod vyhodnocuje posunutí obrazu během periody sejmutí jednotlivých snímků

- rozlišovací schopnosti od 400 do 3 200 DPI2(posunutí mezi 0,1mm až 0,01mm) (dots per inch)

- podložka musí být nehomogenní (proto nefunguje na skleněné podložce)

- laserové myši mají koherentní záření a paprsky se z podložky nejen odrážejí, ale i interferují. (pracuje i na skle, má vyšší rozlišovací schopnost)

# Touchpad

- pohyb kurzorem po obrazovce podle pohybů uživatelova prstu – náhrada za počítačovou myš u přenosných zařízení

- princip snímání elektrické kapacity prstu nebo kapacity mezi senzory (podobně jako dotykové obrazovky)

- tlačítka podobně jako na počítačové myši, nebo dvoj klepnutí a posuv

# Dotykové obrazovky

- Dotyková obrazovka je displej, který dokáže detekovat místo doteku na zobrazovací ploše

- Rozpoznání jednoho místa – stylus s funkčními tlačítky (pasivní, aktivní)

- Více dotykové – rozpoznání gesta pomocí pohybu prstů

- Rezistivní technologie (fyzické promáčknutí vrstvy – změna odporu, méně používané) viz. Obrázek

# Kapacitní technologie

- Vodivý prst narušuje elektrostatické pole na povrchu displeje a změna kapacity je následně zachycena jako dotyk

- Displej nelze ovládat nevodivým prvkem (nutno použít speciální rukavice)

- Dotyková vrstva je přímo integrována do panelu displeje

- Masově použité u produktů iPhone (od r.2007) – dnešní standard

# Interaktivní tabule

- Interaktivní tabuli osvětluje obraz z projektoru a vytváří velkou dotykovou obrazovku

- Pomocí interaktivního pera (nebo prstem) se provádí na tabuli podobné úkony, jako by se dělaly myší na počítači (včetně tlačítek myši nebo gesty pomocí prstů)

- Každý výrobce má svůj ovladač a vlastní SW aplikace

- Elektromagnetická technologie – soustava drátů za interaktivní plochou vzájemně působí na cívku, pozice souřadnic (X, Y) je určena indukcí elektrického proudu.

- Laserová technologie – snímače v obou horních rozích tabule, Laserové paprsky jsou za pomoci natáčení zrcátek promítány před celou plochu tabule, není citlivé na dotek.

- Digital Vision Touch (DViT) - malé kamerky umístěné v rámu, objekt se zaměří a software vypočte polohu, libovolný povrch